《电子线路制图与制板》

综合训练任务书

贾俊霞 编写

二〇二〇年一月十五日

- 一、适用班级

- 应用电子ZK1801、电子信息ZK1801、电子信息ZK1802。

- 二、综合训练的性质与目的

- 《电子线路制图与制板》课程是电子信息类专业的专业核心课程，计算机辅助设计的应用能够更快、更便捷地画出电气图纸，能够更快地设计制造出更先进的电气产品，对图纸的管理和修改提供了方便，加快了生产和制造的周期，并为企业培养了大批LAYOUT工程师。学生通过本次综合训练，可以更全面地掌握利用Altium Designer软件进行电路原理图的设计与绘制、元器件的绘制、PCB图的设计步骤和设计以及PCB元件封装的绘制。

- 三、综合训练内容及基本要求

1、综合训练题目：

层次电路八路智力竞赛抢答器的制图与制板

- 基本要求：

- 按照图1-5正确绘制原理图（元件清单列表如表1所示，对于库中没有的元器件，按照要求自行绘制，图纸大小为A4）。

- 图1 八路智力竞赛抢答器主图

- 图2 编码子电路原理图

- 图3 锁存子电路原理图

- 图4 显示子电路原理图

- 图5 响铃子电路原理图

- 表1 元件清单列表

| Comment | Designator | Footprint | LibRef |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap | C1 | RAD-0.3 | Cap |
| Cap Pol2 | C2 | CAPPR5-5x5 | Cap Pol2 |
| zijiled | DLED1 | shumaguan | zijiled |
| Speaker | LS1 | PIN2 | Speaker |
| NPN | Q1 | TO-226 | NPN |
| Res2 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 | AXIAL-0.3 | Res2 |
| RPACKAGE | RP1 | HDR1X9 | RPACKAGE |
| SW-PB | S1, S2, S3, S4, S5,S6, S7, S8, S9 | 按钮 | SW-PB |
| DM74LS20N | U1, U2 | N14A | DM74LS20N |
| DM74LS30N | U3 | N14A | DM74LS30N |
| DM74LS175N | U4 | N16E | DM74LS175N |
| CD4060BCM | U5 | DIP-16 | CD4060BCM |
| HCC4511BF | U6 | DIP16 | HCC4511BF |
| DM74LS08N | U7 | N14A | DM74LS08N |
| 455k | Y1 | R38 | XTAL |

- 根据原理图设计PCB图，具体要求如下：

- PCB板的尺寸：100mm*65mm；

- 机械轮廓与电气轮廓重合；

- 双面板，手动布局，手动布线；

- 信号线宽为10mil，电源线线宽为20mil,地线线宽为30mil；

- 板的空白处丝印自己名字的全拼英文；

- 参考布局如图6所示：

- 图6 PCB板参考布局

- 自制元器件，具体要求如下：

- 元件名称：RPACKAGE；流水号：RP?；封装：HDR1X9（在MC库中）。元件如图7所示：

- 图7 自制元件RPACKAGE

- 元件名称：zijiled；流水号：DLED?；封装：自己创建。元件如图8所示：

- 图8 自制元件zijiled

- 自制封装，具体要求如下：

- 封装名称：按钮；两个焊盘横间距为5.08mm纵间距为7.62mm；轮廓为方形，大小自己把握。焊盘外径1.524mm，内径0.8mm。封装如图9所示：

- 图9 自制封装按钮

- 封装名称：shumaguan；可以按照向导完成后再修改，也可以手动完成；焊盘外径尺寸为：2.5mm*1.2mm，内径尺寸为：0.8mm；相邻焊盘间距为：2.54mm，两行焊盘间距为：15.24mm；轮廓大小自己把握。封装如图10所示：

- 图10 自制封装shumaguan